毕业设计相关要求

一、总体要求

毕业设计必须按时完成，对于不听从指导教师安排，设计不认真，擅自离开并不联系指导教师，以及经指导教师或查重审查判定为不合格的设计，均不能参加答辩。

二、提交毕业设计要求

设计说明书电子版要求用word2010及以上版本编辑。CAD图命名为“学号-姓名-工艺流程图”“学号-姓名-厂区平面布置图”“学号-姓名-车间平面布置图”。CAD图要求构图比例适当，图号标记清晰，标题栏符合国标，符合图纸设计规范的基本要求，A3纸打印，并保存为2007CAD以上版本。三张图纸叠好附在设计说明书的最后面，和设计说明书夹在一起。

三、出现下列情况之一者的毕业设计，判定为不合格

1、格式不符合要求 没有按照新疆农业大学论文撰写规范要求和模板要求书写的；

2、无自己的工作 毕业设计中没有自己的设计工作，全是从网络等处搬来拼凑成的，抄袭他人的，设计说明书雷同的，毕业设计查重率超过40%；

3、工作量太少 毕业设计（包括各种工厂设计）少于8000字；

4、错误太多 错别字、符号错误、语法错误及计算错误等错误量超过2%的；

5、缺少要件 设计没有自己绘的图纸等。

本科生毕业论文(设计)

| 题 目 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  |
| 学 号 |  |
| 院 系 | 食品科学与药学学院 |
| 班 级 |  |
| 导 师 |  |
| 答辩时间 | 年 月 |

年产1000吨的发酵乳产品的工厂设计

郑学农   指导教师：张三

设计总说明：该项目是年产1000吨的发酵乳产品的工厂设计。生产的主要产品为切达奶酪，切达奶酪在生产原料方面采用全乳及部分脱脂乳，切达奶酪是硬质奶酪的一种，水分含量大约在37%。因为在日常销售中得到消费者的青睐，所以进行工厂设计实现流水线产品，使产品的质量和供给数量得到提升。

本设计拟将厂址建于新疆乌鲁木齐市南山片区，工厂设计包括产品设计思路、生产规模、工艺流程、生产设备、设施、厂房、水电汽的供应、生产成本、并绘制全厂的总平面设计图，工厂的经济效益和社会效益等。

关键词：切达奶酪；工厂设计

Design of Fermented Cheese Products Factory with Annual Out put of 1000Tons

ZHENG Xue-nong   Tutor：ZHANG San

General Introduction of the Design: The project is a factory design for fermented milk products with an annual output of 1,000 tons. The main product produced is cheddar cheese. Cheddar cheese uses whole milk and part of skimmed milk as raw materials. Cheddar cheese is a kind of hard cheese with a moisture content of about 37%. Because it is favored by consumers in daily sales, the factory design is carried out to realize assembly line products, so that the quality of the products and the supply quantity are improved.

This design plans to build the factory site in Nanshan District, Urumqi, Xinjiang. The factory design includes product design ideas, production scale, process flow, production equipment, facilities, workshops, water, electricity and gas supply, production costs, and draws a general plan of the entire factory. , The economic and social benefits of the factory.

Keywords:Cheddar cheese;factory design

目  录

1 设计总论	1

1.1 概况	1

1.2 设计内容及范围	1

1.3 设计目标	1

1.4 设计依据	1

1.5 设计结论及主要指标	1

2 厂址选择	1

2.1 厂址选择原则	1

2.2 厂址选择依据	1

3 全厂总平面设计	1

3.1 项目选址	1

3.2 厂区排布	2

3.3 总平面图	2

3.4 车间布局图	2

4 产品的确定	2

4.1 奶酪与发酵剂	2

4.1.1 切达奶酪	2

4.1.2 发酵剂	2

4.2 产品方案	3

4.2.1 产品品种	3

4.2.2 确定产品的生产时间	3

4.2.3 确定班产量及生产班次	3

5 生产工艺流程的制定	3

5.1 工艺流程	3

5.1.1 产品说明书	3

5.1.2 操作说明	3

5.2 化验指标	3

6 设备选型	3

6.1 设备选型说明	3

6.2 生产主要设备	4

6.3 工艺流程图	4

7 物料衡算	4

7.1 辅料计算	5

7.2 包装材料计算	6

7.3 费用合计	6

8 车间布置设计	6

8.1 生产车间规划	6

8.2 生产车间布置	6

9 水电汽衡算	6

9.1 水衡算	7

9.2 电衡算	7

9.3 汽衡算	8

10 劳动力核算	8

11 财务效益	9

11.1 产品成本	9

11.2 投资分析	9

12 结论	10

参考文献	11

附  录	12

谢  辞	15

奶酪是一种常见的乳制品，味道美味且其营养价值极高。

1 设计总论

1.1 概况

****

1.2 设计内容及范围

***

1.3 设计目标

***

1.4 设计依据

***

1.5 设计结论及主要指标

***

2 厂址选择

2.1 厂址选择原则

厂址的选择要遵循国家的政策，建造一个令国家满意，消费者放心的安全食品厂。

2.2 厂址选择依据

新疆乳业公司众多，多集中分布在北疆一带，北疆一带的发展优势得以凸显，斟酌再三，决定将厂址定在北疆的乌鲁木齐南山片区，一来可以和很多优秀的乳业公司一起发展，良性竞争带动自身快速的发展，二来增加当地人的就业机会，三来当地有很多政策有助于公司发展。

3 全厂总平面设计

3.1 项目选址

当地的资源，交通运输、农业的发展对一个食品工厂的建造都有很大的关系。工农关系、城乡关系会受到食品工厂厂址的选择是否合宜的直接影响，而厂址的选择有时甚至还影响到基建进度、投资费用及建成后的生产条件和经济效果。厂址的选择遵循以下的原则：

3.2 厂区排布

根据切达奶酪的生产工艺要求，结合实际情况，需要如下的建筑：

3.3 总平面图

详情见附图

3.4 车间布局图

详情见附图

4 产品的确定

4.1 奶酪与发酵剂

奶酪中有很多品种，例如，比然奶酪、切达奶酪、马苏里拉奶酪、萨罗普蓝纹干酪等等。奶酪在生产过程中关键因素就是发酵剂，口味一是取决于时间，还有就是取决于发酵剂了。

4.1.1 切达奶酪

切达奶酪是最为常见的奶酪品种之一，历史悠久，是硬质奶酪的一种。全脂牛乳奶酪，色泽为白或金黄色，组织之间细腻紧密，口味柔雅，口感会因储存的时间长短而不一样，时间稍短的比如9个月，口味会带有少许甜味，时间长一些比如长达一年之久，味道就会重一些。切达奶酪因为易被融化，所以在日常生活中也会被一些家庭当作调味品使用，丰富食物的口感和层次感。切达奶酪也可作为再制奶酪的原料，天然奶酪相对来说营养价值高于再制奶酪。

4.1.2 发酵剂

奶酪发酵剂是指生产奶酪的微生物菌种，通过一系列培养，纯化，提取所得到的发酵剂。不同奶酪的发酵剂不相同也就是发酵剂的菌种不相同，而菌种的不同导致奶酪的品种和口味不相同。随着时代的发展，工业革命的进步，发酵剂也发生了改变，从最开始传统的就发酵剂，随着科技改变生活，科技改变生产力。传统的发酵剂要逐步扩大，花费的时间长，且菌种易受到污染，随着时间漫长，菌种易失活，时不时还要进行菌种的复壮，耗费过多的人力物力。慢慢的就研制出了新的发酵剂——直投式发酵剂。直投式发酵剂是由混合菌种按照一定的比例制成的高度浓缩发酵剂。菌种的活力稳定，所以工厂买来的时候不要自己在逐步扩大培养，节省了人力物力。可直接投入进行生产，直接产生效益。所以现在国内很多奶酪生产厂家都采用的是直投式发酵剂。而本篇的奶酪发酵剂选用格氏乳球菌，瑞士乳杆菌混合制剂。

4.2 产品方案

4.2.1 产品品种

****

4.2.2 确定产品的生产时间

****

4.2.3 确定班产量及生产班次

****

5 生产工艺流程的制定

5.1 工艺流程

**

5.1.1 产品说明书

***

5.1.2 操作说明

***

5.2 化验指标

***

6 设备选型

而现代化技术越高的设备所能带来的利益也是越发客观的，也需要前期的大量投入。合适的设备有利于产品的生产和工厂后续的发展。奶酪设备中需要的设备有，磅奶槽，离心净乳机，干酪槽，奶酪熔融锅，压榨机等。借助大数据平台挑选合适的设备。

6.1 设备选型说明

选择设备时要遵守《食品卫生通则》、《食品企业通用卫生》等行业法规，从设备的设计选型上，可以反映出所设计工厂的现代化。因此在设备的工艺设计和选型时应考虑如下原则。

（1）生产所用设备符合食品卫生要求，不得偷工减料；

（2）在经济上要合理，用最实惠的价格得到利益的最大化；

（3）选用在设备领域有知名度或公众皆知性能优良的设备公司，后期的保养与修护也能得到有力的保证。

6.2 生产主要设备

****

6.3 工艺流程图

详见附图

7 物料衡算

本次工厂设计是年产一千吨奶酪工厂设计，年产一千吨奶酪，按照我们制定的产品方案即日产3.3吨奶酪其中加盐使奶酪干物质增重2%，故加盐前奶酪重21.7吨，由此大致计算一下奶酪的产率。

已知：本厂全年生产干酪为1000吨（以下单位为t）

(1)原料乳1000t，经杀菌冷却后，加入发酵剂1.5%（1%-2%），氯化钙0.015%（0.01%-0.02%），凝乳酶0.004%（0.002%-0.004%），计算如下：

加入发酵剂量  1000*1.5%=15 t

加入氯化钙量  1000*0.015%=0.15 t

加入凝乳酶量  1000*0.004%=0.04 t

最后剩余总量  1000+15+0.15+0.04=1015.19 t

(2)经切割，正常损失量0.3%，计算如下：

损失量  1015.19*0.3%=3.04557≈3 t

最后剩余总量  1015.19-3=1012.19 t

(3)经搅拌，酸度达到要求后进行乳清排出，经查询得乳清占总量的85%左右，计算如下：

乳清排出量  1012.19*85%=860.4 t

最后剩余总量 1012.19-860.4=152.5 t

(4)经翻转堆积，正常损失量0.3%，计算如下：

损失量  152.5*0.3%=0.46 t

最后剩余量 152.5-0.46=152 t

(5)再经破碎，正常损失量0.3%，计算如下：

损失量 152*0.3%=0.46 t

最后剩余总量  152-0.46=151.5 t

(6)经破碎后加入食盐2%，计算如下：

加入食盐量  151.54*2%=3 t

最后剩余总量  151.5+3=154.5 t

(7)经装模型与预压榨，正常损失量0.3%，计算如下：

损失量  154.5*0.3%=0.5 t

最后剩余总量  154.5-0.5=154 t

(8)经压榨，正常损失量0.3%，计算如下：

损失量  154*0.3%=0.5 t

最后剩余总量  154-0.5=153.5 t

(9)最后经成熟，正常损失量0.3%，计算如下：

损失量  153.5*0.3%=0.8 t

最后剩余总量  153.5-0.8=152.7 t

总结：1000吨原料乳粗略计算基本可以生产153吨的干酪。

7.1 辅料计算

发酵过程需添加原料乳1%-2%，按1.5%记，需发酵6658.4t×0.015=99.88 t。直投式发酵剂319元每公斤，年需31861.72元。在日常生产中也可用发酵的奶酪作为发酵剂，减少发酵剂的使用。凝乳酶添加量为原料乳的0.002%-0.004%，按0.004%计算，可得每年所需凝乳酶266.34公斤，市场批发价为2000元每公斤，每年所需费用532680元。

添加氯化钙需添加原料乳的0.01%-0.02%，按0.015%记，需氯化钙0.9988 t。氯化钙市场批发价1800元/吨，年需费用1797.77元。

添加食用精盐粉按照凝块的2%-3%，按2%记，需盐6658.4t×0.02=133.168 t。食用精盐粉批发价8元/公斤，每年所需费用1065344元。

7.2 包装材料计算

真空包装采用食品级塑料包装袋，二次用纸箱包装。产品规格为1千克/块，每天需要3.3千个定制塑料包装袋和纸箱。市场中食品级塑料包装袋的批发价格大约为1元一个，量大从优，采用批发价格。0.5元一个，每日花费4950元，每年花费1485000元。

7.3 费用合计

原辅料年需费用如下表所示：

表7-1原辅料年需费用统计表

| 项目 | 原料乳 | 辅料 | 包装材料 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用（元） | 25301920 | 1631683.49 | 1485000 | 28418603.49 |

8 车间布置设计

8.1 生产车间规划

生产车间的规划也需要遵守一些原则，才能更好的满足日常生产的需求：

(1)与外界相同的出口及设施应设置纱网、挡板等防止外界杂物进入车间。

(2)与外界相通的门、传递口和出口，应保持常闭状态。

(3)地板、墙面、门窗，等应采用不易燃易清洁的材质建造。

(4)排水系统与车间连通的管道要设有能防止虫害进入的纱网或其他装置阻隔；

8.2 生产车间布置

生产车间包括机修室、包材间、冷库、发酵间、内包材室、外包材室、更衣室、水处理间、工具间和消毒室。生产车间的布置一般都会使人流物流分开，避免人和产品交叉感染。整条生产线布置在生产车间核心位置，其余的分布在四周。

9 水电汽衡算

工厂的日常运营都离不开水电汽的支持。生产过程中就会大量消耗因而为了不必要的支出，在生产以外的环节时尽量节约资源。可循环利用的利用其特点将其发挥物尽其用的效果。工厂设计中也会对水电汽进行粗略的估算。

9.1 水衡算

生产用水包括加热介质用水、设备清洗用水、车间清洁用水。

机器一天预计工作十二小时，每天需对21.57 t原料乳进行加热杀菌再冷却，由于水可以循环利用，故而大大节约了用水量。

(1)杀菌后冷却：首先用冷水（1℃），设计中牛乳最大流量5.4 T/h，温度由75 ℃降至32 ℃，实际生产经验及理论推算，设冰水出口温度为30 ℃，则Q1=Q2，Q=GCT；因此5400×3.94×（75-32）=G1×4.2×（30-1），故冷水用量G1=7.5 t。

(2)CIP清洗用水：每班清洗一次，用水量为2 t，旺季时每日三班用水6 t，淡季时每日两班用水4 t。

(3)换热、杀菌过程热水用量：预热过程，热水进口温度为95℃，出口温度45 ℃，牛乳进口温度为4 ℃，出口温度为32 ℃，流量为5.4 T/h，因此由Q1=Q2，Q=GCT，得5400×3.94×（32-4）=G2×4.18×（95-32），热水用量G2=2.3 t。

(4)生活用水：日常生活必须用水消耗。每天车间清洗用水为按每人25kg 每天，每天最大用水量为1.25 t。

旺季时日用水量：3G1+3G2+W=36.65 t

淡季时日用水量：2G1+2G2+W=24.85 t

年总用水量：淡季时用水量+旺季时用水量=150天×36.65t+150天×24.85 t=9225 t

经查询得知乌鲁木齐的工业用水最终水价为4.69元m3，则总的费用为4.69×9225t=43265.25元

9.2 电衡算

(1)日常用电

生产车间照明用电0.4 kw,办公室照明用电0.5 kw，食堂日常用电0.8 kw，废水处理站及其他日常用电1 kw，则照明用电的功率总和为1.17 kw，耗电量为：1.17×12=14.04度/天

(2)生产用电

奶酪熔融锅2 kw，发酵罐0.55 kw，杀菌机功率为1.5 kw，其它设备的总功率取10.5 kw，则设备的功率总和为2+0.55+1.5+10.5=14.55 kw，耗电量为:14.55×8=116.4度/班。

旺季时日用电量：363.24度

淡季时日用电量：246.84度

年总用电量为：150天×363.24度+150天×246.84度=91512度

经查询得知，乌鲁木齐电费0.42元/度，则每年总费用0.42×91512=38435.04元。

9.3 汽衡算

蒸汽多用于杀菌，设备和管道消毒每天耗汽量3 t/d，车间清洁卫生每天消耗汽量为3t/d；故而每年耗汽量为1800 t。

每吨蒸汽成本价格约为90元/吨

则每年的耗汽费用为162000元。

表9-1水电汽用量统计表

| 项目 | 水 | 电 | 汽 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗量（/年） | 9225t | 91512度 | 1800t |  |
| 费用（元） | 43265.25 | 38435.04 | 162000 | 243700.29 |

10 劳动力核算

全厂共36人，包括生产加工人员、办公文员、实验室检验员、工厂管理者、清洁工、食堂厨师和医务人员。

基本生产工人10人，生产劳动人员按生产要求分为两班，实行轮班轮岗制；旺季时招收临时工，或者实习生。机修人员3人，辅助材料管理员1人，产品贮藏管理员2人，研发质检人员2人，后勤人员包括，后厨，清洁人员等共计8人。若是生产责任重，可聘请当地人员做工厂临时工。

表10-1人员一览表

| 序号 | 工种 | 每班人数（人） | 月工资元/月 | 总工资元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工人 | 10 | 3500 | 420000 |
| 2 | 机修人员 | 3 | 5000 | 180000 |
| 3 | 辅助材料管理员 | 1 | 3500 | 42000 |
| 4 | 产品贮藏管理员 | 2 | 5000 | 120000 |
| 5 | 后勤人员 | 8 | 3500 | 336000 |
| 6 | 质检人员 | 2 | 5000 | 120000 |
| 7 | 会计 | 1 | 5000 | 60000 |
| 8 | 行政人员 | 2 | 4000 | 96000 |
| 合计 |  | 29 |  | 1374000 |

11 财务效益

11.1 产品成本

产品成本一般包括职工的工资、福利、善后工作等。也包括土地费用及土地建筑费用，设备费用其中有生产设备和实验室设备等。以及工厂盈利后的税费。

11.2 投资分析

(1)固定费用

表12-1投资成本

| 项目 | 建筑投资 | 设备费用 | 原辅料及包材 | 水电汽 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） | 406.8 | 120 | 2841.86 | 24.37 | 3393.03 |

(2)效益评估

①奶酪消费收入：按市场价每千克奶酪60元，每年生产1000吨，故年收入可达6000万元。

②总成本预估：投资成本3393.03万元，工人工资为137.4万元，其他费用按5%计算，为300万元。

③净利润概算：利润总额=销售收入-运营成本=6000-3830.43=2169.57万元；

所得税=利润总额×33%=2169.57×0.33=715.96万元；

净利润=利润总额-所得税=2169.57-715.96=1453.61万元

④财务效益：投资利润率=净利润÷总投资=1453.61÷3830.43≈37.9%

投资税利率=利润总额÷总投资=2169.57÷3830.436≈56.6%

投资回收期=总投资÷净利润=3830.43÷1453.61≈2.6年

表12-2财务效益

| 项目 | 消费收入 | 成本预估 | 盈利 | 税费 | 净利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） | 6000 | 3830.43 | 2169.57 | 715.96 | 1453.61 |

因为奶酪需要贮藏后熟，所以投资回收期在计算基础上加一年约为3，工厂3年以后开始盈利。

12 结论

***

参考文献

[1] 杨正时.动物病原性大肠杆菌与大肠杆菌病[J].中国兽医科技,1987(6):25–29.

[2] Yokoyama,etal.Passive protective effect Ofchicken egg-yolk immunoglobulins against experimental enterotoxigenic Escherichia coil infection in neonatal pigs lnfect

附  录

图1 工厂总平面图

图2 车间布置图

图3 奶酪生产线工艺流程图

谢  辞

××××××××××××××××××